实验四——EDA实验平台与实验环境运用

实验报告

姓名：      王祚滨       专业：  信息安全   学号：    3180104933

课程名称：   逻辑与计算机设计基础实验   同组学生姓名： 王国朝、赵卿云

指导老师：  洪奇军        实验地点： 浙江大学紫金港校区东四教学楼509实验日期：2019年  10 月 9 日

- 一、实验目的和要求

- 1.熟悉Verilog HDL语言并能用其建立基本的逻辑部件，在Xilinx ISE平台进行输入、编辑、调试、行为与仿真与综合后功能仿真

- 2.熟悉掌握SWORD FPGA开发平台，同时在ISE平台上进行时序约束、引脚约束及映射布线后时序仿真

- 3.运用Xilinx ISE具将设计验证后的代码下载到实验板上，并在实验板上验证

二、实验内容和原理

实验内容：

- 1.熟悉ISE工具软件的运行环境与安装过程

- 2.设计简单组合逻辑电路，采用图形输入逻辑功能描述，建立FPGA实现数字系统的Xilinx ISE设计管理工程，并进行编辑、调试、编译、行为仿真，时序约束、引脚指定（约束）、映射布线后时序仿真及FPGA编程代码下载与运行验证

- 3.设计简单时序逻辑电路，采用Verilog代码输入逻辑功能描述，建立FPGA实现数字系统的ISE设计管理工程，并进行编辑、调试、编译、行为仿真，时序约束、引脚约束、映射布线后时序仿真及FPGA编程代码下载与运行验证

实验原理：

问题1：某三层楼房的楼梯通道共用一盏灯，每层楼都安装了一只开关并能独立控制该灯，请设计楼道灯的控制电路。

问题2：增加控制要求，灯打开后，延时若干秒自动关闭，请重新设计楼道灯的控制电路。

- 三、主要仪器设备

- 实验设备：

- 装有ISE 14.7的计算机	1台

- SWORD开发板				1套

- 实验材料：无

- 四、操作方法与实验步骤

- 问题一：

- 新建楼道控制的工程文件，在此命名为Dreamerryao_sch.ise（基本命名为LampCtrl_sch.ise），具体步骤如下：

1、依次点击菜单File → New Project…

2、在对话框中设置：

Project Name:	Dreamerryao_sch  Top-Level Source Type:Schematic

3、确认后，点击Next到设备属性页，设置：

Family:	Kintex7  Device: 	XC7K160T  Package: FFG676  Speed: -1

- 4、确认后，一直点击Next直到创建工程结束。

- 创建原理图文件: Dreamerryao_lampctrl.sch

1.在scources窗口右键，点击new scource,选择schematic文件，命名为Dreamerryao_lampctrl即可。

1.在Sources窗口中选择Symbols选项卡，输入相关元器件名字，如(inv,add3等），

注：此阶段需将面板先放大，否则拖入元器件过小，看不清楚。

配合Schematic Editor工具条输入原理图，如图

- 此图为Inv与I/O marker结合后产生，在此图基础上继续绘制

- 得到图如下：

- 也可通过add copy of scource将老师发给的文件直接导入（但不建议，最好自己动手）

- 3.查看输入电路的硬件描述代码

- 在Sources窗口中选择Sources for: Synthesis / Implementation，选中LampCtrl.sch图标，在Processes窗口Processes选项卡中展开 Design Utilities并双击View HDL Functional Model ，如图：

- 图：Dreamerryao_lampctrl.sch对应硬件描述代码

4.建立基准测试波形文件：Dreamerryao_sim.tbw

1、在Sources 窗口空白处的右键菜单中选择New Source

2、在新建源文件向导中选择源类型为：Verilog Test Fixture，输入文件名Dreamerryao_sim，并勾选Add to Project

注：点击next时会出现其对应文件，选择Dreamerryao_lampctrl文件即可

3、点击Finish进入Dreamerryao_sim.v编辑窗口

4、更改initialize inputs下方代码，方式一：

- 注意：将25行与37行注释掉

- View选择Simulation视图，Hierarchy窗口中选择Dreamerryao_lampctrl_Dreamerryao_lampctrl_sch_tb，Process窗口中选择Simulate Behavioral Model，查看对应仿真图：

方式一对应仿真图

- 更改4中代码，方式二：

方式二对应代码

- 重复步骤5，查看对应仿真图：

方式二对应仿真图

5.建立用户时序约束并为模块的端口指定引脚分配

1、在Sources 窗口空白处的右键菜单中选择New Source

2、在新建源文件向导中选择源类型为：Implementation Constraints File，输入文件名Dreamerryao，并勾选Add to Project

3、点击Finish进入Dreamerryao.ucf编辑窗口，输入以下代码：

NET"S1"LOC=AA10 | IOSTANDARD=LVCMOS15;#电压说明

NET"S2"LOC=AB10 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

NET"S3"LOC=AA13 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

NET"F"LOC=AF24  | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D8

#NET"Buzzer"LOC=AF25 | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;

#NET"LED[0]"LOC=W23  | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D1

#NET"LED[1]"LOC=AB26 | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D2

#NET"LED[2]"LOC=Y25  | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D3

#NET"LED[3]"LOC=AA23 | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D4

#NET"LED[4]"LOC=Y23  | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D5

#NET"LED[5]"LOC=Y22  | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D6

#NET"LED[6]"LOC=AE21 | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D7

并且加入以下原理图：

总线图

6.设计实现并检查约束结果

1、在Sources窗口中选择 Synthesis/Implementation，选中Dreamerryao_lampctrl；在Processes窗口下选择Implement Design，进行物理转换、平面布图、映射、物理布线等FPGA目标格式实现文件生成。

正在进行translate过程

最后在设计摘要文档中有如下结果：

摘要过程的结果

双击Boundary Scan 弹出下载编辑窗口

鼠标右键选择Initialize Chain，系统自动查找已连接在电脑上的开发	平台JTAG下载链

接下来出现Assign Configuration Files对话框。这时从文件列表中选择Dreamerryao_lampctrl.bit文件，将会为JTAG chain上的xc7k160t设备指定配置文件 ；在弹出的Attach SPI or PRI PROM对话框弹出，点击 NO 按钮；在弹出的“Device Programming Property对话框，选择 OK 按钮即可。

右键点击 xc7k160t 设备图标，选择菜单项Program后即可对硬件设备进行下载编程

通过验证:发现满足要求

问题二：

1.建立楼道控制的工程：Dreamerryao_lampctrl_HDL.ise：

1、依次点击菜单File → New Project…

2、在对话框中设置如下：

Project Name: 		Dreamerryao_lampctrl_HDL

Top-Level Source Type: 	HDL

3、确认后，点击Next到设备属性页，设置：

Family:	Kintex7

Device: 	XC7K160T

Package: 	FFG676

Speed: 	-1

4、确认后，一直点击Next直到创建工程结束

2.输入楼道灯控逻辑电路Verilog HDL代码

1、仿照问题一的步骤2建立lampctrl文件，注意文件类型选择为verilog module

2、在源代码编辑器，输入代码，代码如下图

3、检查输入代码的语法规则，

并排除输入错误

3.楼道控制电路代码的综合

1、在Sources窗口选中文件LampCtrl.v；

2、在Processes窗口运行Synthesis XST → View RTL Schematic

3、检查综合的电路结构是否与设计目标一致；

4.仿照问题一步骤4，进行建立基准测试波形文件lampctrl_sim

1、在Sources 窗口空白处的右键菜单中选择New Source

2、在新建源文件向导中选择源类型为：Verilog Test Fixture，输入文件名	LampCtrl_sim，并勾选Add to Project

3、点击Finish进入LampCtrl_sim.v编辑窗口，修改代码如下：

- 得到的对应仿真图：

- 仿照问题一步骤5进行建立用户时序约束并为模块的端口指定引脚分配

注意：此时需要将LampCtrl.v中计数器位数改为28位，以适应实验室板子

parameter C_NUM = 28;

parameter C_MAX = 28'hFFF_FFFF;

.ucf文件配置代码如下：

NET"clk"LOC = AC18 | IOSTANDARD=LVCMOS18 ;

NET"S1"LOC = AA10 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

NET"S2"LOC = AB10 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

NET"S3"LOC = AA13 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

NET"F"LOC = AF24 | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D8

- 仿照问题一步骤6进行下载到sword板上

-> Synthesize – XST，-> Implement design，-> Generate Programming File，将生成Bit文件下载到SWORD实验板，在SWORD板上物理运行，根据I/O约束定义和交互按钮操作和显示，板上通过按键开关，查看灯的变化是否正确，验证设计是否成功。

- 五、实验结果与分析

参照上述实验步骤，建立自己的Program,上述步骤介绍用图即为本地program中得到。

六、讨论、心得

1.熟悉了ISE平台的基本使用方法，便于以后使用ISE平台进行作业

2.通过HDL与SCH两种方式，都进行了演练，花费时间较长

3.对整体流程都有了大致的了解，颇有成就感。